Testet qe kryhen ne Qendren e Laboratoreve Testuese te IKSHPK

- Laboratori i Ujit

| Produkti | Parametrat qe do te testohen |  | Teknika e testimit | Standardi/ Dokumenti referent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uji i pijshem nga sistemet, uji i ambalazhuar dhe uji nga pishinat | 1 | Ngjyra | photometrice – 0.1-50.0 m-1 matja ne λ= 525 nm | DIN EN ISO 7887:2002 |
|  | 1.1 | Era | Organoleptike |  |
|  | 2 | Turbullira | photometrice 1 – 100 FAU matja ne λ= 525 550 nm | DIN EN ISO 7027 |
|  | 3 | Klori i lirë Cl2 | photometrice 0.010 – 6.00 mg/l Cl2 | DIN EN ISO 7393-2 |
|  | 4 | Kloruret Cl- | photometrice 2.5 - 250 mg/l Cl⁻ | ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 5 | Hekur Fe 2+ | photometrice 0.0025 - 5.00 mg/l Fe | ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 6 | Amonjaku NH4+ | photometrice 0.010 - 3.00 mg/l NH₄-N | # ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 7 | Nitrite NO2- | photometrice 0.002 - 1.00 mg/l NO₂-N | ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 8 | Nitrate NO3- | photometrice 0.2 - 20.0 mg/l NO₃-N | ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 9 | Mangani Mn 2+ | photometrice 0.005 - 2.00 mg/l Mn | # ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 10 | Magneziumi Mg2+ | photometrice 5.0 - 75.0 mg/l Mg | # ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 11 | Vlera e Ph-së | pHmetrike | ISO 10523:2008 |
|  | 12 | Indeksi i KMnO4(i shprehur si O2 | Vellimetrike *Titrimetri | ISO 8467:2000 |
|  | 13 | SO4-2 | ## photometrice, ## 5-250 mg/L (SO42-) | ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 14 | PO4-2 | photometrice 5.00 mg/l PO₄-P 0.0077 - 15.3 mg/l PO₄ | ISO 6878:2004 |
|  | 15 | Perçueshmeria | konduktometrike | ISO 10523:2008 |
|  | 16 | Chromi(VI), | photometrice 0.05 - 2.00 mg/l | # ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 17 | Floruret | photometrice 0.010 - 20.0 mg/l F | # ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 18 | Alkaliteti total | Photometric 20 - 400 mg/l CaCO₃ | # ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 19 | Fortësia e ujit Dh 0 | photometrice | # ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 20 | Ca | photometrice | # ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 21 | Al | photometrice 0.020 - 1.20 mg/l Al | # ISO 8466-1 und DIN 38402 A51 |
|  | 22 | Oksigjeni O2 | oksigjenometrike | ISO 10523:2008 |
|  | 23 | BrO3 - | photometrice 0.003 – 0.120 mg/l BrO3 – | ISO 15061:2001 |
|  | 24 | Cianure CN- | photometrice 0.002 - 0.500 mg/l CN⁻ | ISO 8466-1/DIN |
|  | 25 | Azoti N2 | photometrice 0.5 - 12.0 mg/l O₂ | ISO 8466-1/DIN 38402 A51 |
|  | 26 | Fenolet C6H5-OH | photometrice 0.002 - 5.00 mg/l | # ISO 6439 / ASTM D1783-01. |
|  | 27 | TOC | Carbon Analyzer 0.5 - 30.0 mg/l | EN 1484:1998 |
|  | 28 | Mbetja pas avullimit | Gravimetrice | Method 2540 C SMEWW, 23rd Edition. |
|  | 29 | HCO3 | Titrimetrice | S SH 2639 -23:1990 |
|  | 30 | CO32- | Titrimetrice | S SH 2639 -23:1990 |
|  | 31 | CO2 | P/T method -total pressure and temperature | SMEWW 4500 |

II.  Laboratori i anlizave  fiziko – kimike te ushqimit

Fusha e testimit:

| K | Produkti | Parametrat qe do te testohen | Teknika e testimit | Standardi/ Dokumenti referent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qumesht | Aciditeti | titrim | AOAC 947,05 |
|  |  | Yndyra | Gerber |  |
|  |  | Pesha specifike | Hygrometer | AOAC 925,22 |
|  |  | Mbetja e thatë | Kalkulim | AOAC 990,20 |
|  |  | Mbetja e thatë pa yndyrë | Kalkulim | AOAC 990,21 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 991.20 |
|  |  | Streptomicin | Elisa/Kolorimetrike | Art. No. R3 104/EC Reg.1907/2006 |
| 2 | Kosi dhe Ajka | Yndyra | Gerber |  |
|  |  | Mbetja e thate pa yndyre | Kalkulim | AOAC 990.21 |
|  |  | Aciditeti | Titrim | AOAC 947,05 |
|  |  | Mbetja e thatë | Kalkulim | AOAC 990,20 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 920,109 |
| 3 | Akullore | Mbetja e thate | Kalkulim | AOAC 941.08 |
|  |  | Yndyra | Soxlet | AOAC 952.06 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 930.33 |
|  |  | Sheqeri i pergjithshem | Kalkulim | AOAC 923,09 |
| 4 | Djathi | Uji | Sartorius | AOAC 926.08 |
|  |  | Hiri | Djegje | AOAC 935,42 |
|  |  | Yndyra | Soxlet | AOAC 933,05 |
|  |  | Kripa | titrim | AOAC 935,43 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 920.123 |
| 5 | Mishi dhe produktet e mishit | % e ujit | Sartorius | AOAC 950,46 |
|  |  | Yndyra | Soxlet | AOAC 960,39 |
|  |  | Hiri | Djegje | AOAC 920,153 |
|  |  | Nitritet | Teste | Metoda me test nitrit |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 981,10 |
|  |  | Kripa |  | AOAC 935,47 |
|  |  | Streptomicin | Elisa/Kolorimetrike | Art. No. R3 104/EC Reg.1907/2006 |
| 6 | Yndyrat dhe vajrat | % e ujit | Furre halogjene | AOAC 926,12 |
|  |  | Numri i saponifikimit | Titrim | AOAC 920.160 |
|  |  | Indexi i refraksionit | Refraktometer | AOAC 921,08 |
|  |  | Numri jodik | Titullim | AOAC 920,158 |
|  |  | Numri i peroksideve | Titullim | AOAC 965,33 |
| 7 | Mielli | Ph e miellit | pH meter | AOAC 943,02 |
|  |  | % e ujit | Furre halogjene | AOAC 925,09 |
|  |  | Hiri | Kalcinim | AOAC 923,03 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 920,87 |
|  |  | Yndyra | Soxlet | AOAC 920.85 |
| 8 | Produktet e miellit -buka | Mbetja e thate | Kalkulim | AOAC935.36 |
|  |  | Ph | pH meter | AOAC 945,42 |
|  |  | Hiri | Kalcinim | AOAC 930,22 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 930.25 |
|  |  | NaCl | Titullim | AOAC 930.23 |
| 9 | Makaronaat dhe produktet e ngjashme | Mbetja e thatë | Kalkulim | AOAC 926,07 |
|  |  | Hiri | Kalcinim | AOAC 925,11 |
|  |  | Yndyra | Soxlet | AOAC 925.12 |
|  |  | pH | pH metet | AOAC 940,23 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 930,25 |
|  |  |  |  | AOAC 920.87 |
| 10 | Çipsat | Uji | Furre halogjene | AOAC 941,11 |
|  |  | Hiri | Kalcinim | AOAC 941,12 |
|  |  | Kripa | Titulli | AOAC 939,10 |
|  |  | Yndyra | Soxlet | AOAC 963,15 |
|  |  | Proteinat |  |  |
| 11 | Melmest dhe erezat | Uji | Furre halogjene | AOAC 941,11 |
|  |  | Hiri | Kalcinim | AOAC 941,12 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 920,165 |
|  |  | Kripa | Titullim | AOAC 939,10 |
| 12 | Sheqeri | Uji | Furre haloogjene | AOAC 925,45 |
|  |  | Hiri | Djegje | AOAC 900,02 |
|  |  | Percaktimi i saharozes | Titullim | AOAC 930,36 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 920,176 |
| 13 | Ëmbelsirat | Uji | Furre halogjene | AOAC 935,36 |
|  |  | yndyra | Soxlet | AOAC 920.85 |
|  |  | sheqeri | Kalkulim | AOAC 923,09 |
|  |  | proteinat | Kjeldah | AOAC 930,25 |
| 14 | Frutat dhe produktet e frutave | Uji | Furre halogjen | AOAC 934.06 |
|  |  | Mbetja e thate | Refraktometer | AOAC 932,12 |
|  |  | hiri | Djegje | AOAC 940,26 |
|  |  | sheqeri | Kalkulim | AOAC 925,35 |
|  |  | proteinat | Kjeldah | AOAC 920,152 |
| 15 | Çokollada me produkte | Uji | Furre halogjene | AOAC 931.04 |
|  |  | Hiri | Djegje | AOAC 972.15 |
|  |  | proteinat | Kjeldah | AOAC 970.21 |
|  |  | yndyra | Soxlet | AOAC 963.15 |
|  |  | sheqeri | Kalkulim | AOAC 939.02 |
| 16 | Vezet dhe produktet | Mbetja e thate | Kalkulim | AOAC 925.30 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 925.31 |
|  |  | yndyra | Soxlet | AOAC 925.32 |
| 17 | Bombonet | % e ujit | Furre halogjene | AOAC 934.05 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 920.152 |
|  |  | Sheqeri i pergjithshem | Kalkulim | AOAC 923.09 |
| 18 | Kripa e kuzhines | Kj ose KJO3 | Titullim | AOAC 925,65 |
|  |  | Uji | Furre halogjene | AOAC 925,09 |
|  |  | NaCl | Titullim | AOAC 935.47 |
| 19 | Perimet e perpunuara Keçapi | Mbetja e thate refraktometrike | Refraktometer | AOAC 970,59 |
|  |  | Kripa | Titullim | AOAC 939,10 |
|  |  | aciditeti | Titullim | AOAC925,53 |
|  |  | Hiri | Djegje | AOAC925.51 |
| 20 | Sose te ndryshme majonezi | Aciditeti | Titullim | AOAC 935,57 |
|  |  | Yndyra | Soxlet | AOAC 950,54 |
|  |  | Mbetja e thate | Sartorius | AOAC 935,56 |
|  |  | Kripa | Titullim | AOAC 941,13 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 935,58 |
| 21 | Pijet alkoolike | aciditeti | Titullim | AOAC 945,08 |
|  |  | Alkooli ne vellim % | Distilim -piknometer | AOAC 942,06 |
|  |  | ekstrakti | Kalkulim | AOAC 920,47 |
|  |  | hiri | Djegje | AOAC 920,48 |
|  |  | Pesha specifike | Distilim -piknometer | AOAC 945,06 |
| 22 | Birra | % e alkoolit | Distilim-piknometer | AOAC 935,22 |
|  |  | ektrakti | Kalkulim | AOAC 945,09 |
|  |  | aciditeti | Titullim | AOAC 950,07 |
|  |  | pH | pH meter | AOAC 945,10 |
|  |  | proteinat | Kjeldah | AOAC 920,53 |
|  |  | pesha specifike | Distilim-piknometer | AOAC 920.50 |
| 23 | Vererat | hiri | Furre per kalcinim | AOAC 920,67 |
|  |  | aciditeti | Titullim | AOAC 962,12 |
|  |  | Alkooli ne vellim | Distilim-piknometer | AOAC 920,57 |
|  |  | estrakti | Kalkulim | AOAC 920,62 |
|  |  | pH | pH meter | AOAC 960,19 |
|  |  | Pesha specifike | Distilim-piknometer | AOAC 920,56 |
| 24 | Pijet joalkoolilike-lengjet e gazuara dhe lengjet e pemeve | aciditeti | Titullim | AOAC 950,15 |
|  |  | Hiri | Kalcinim-Furre | AOAC 950,14 |
|  |  | Mbetja e thate | Refraktometer | AOAC 950,27 |
|  |  | Sheqeri i pergjithshem | Kalkulim | AOAC 950,29 |
|  |  | Vitamina C | Titullim | Pearson |
|  |  | CO2 | Aparat per CO2 | AOAC 967,22 |
| 25 | Pijet energjike | aciditeti | Titullim | AOAC 950,15 |
|  |  | Mbetja e thate | Refractometer | AOAC 950,27 |
|  |  | Alkooli te pijet energjike | Distilim-piknometer | AOAC 950,13 |
|  |  | Sheqeri | Kalkulim | AOAC 950,29 |
| 26 | Çaji | % e ujit | Furre halogjene | AOAC 925.19 |
|  |  | hiri | Kalcinim- Furre | AOAC 920,100 |
|  |  | ekstrakti | Kalkulim | AOAC 925,18 |
|  |  | Ekstrakti ne uje | Kalkulim | AOAC 920,104 |
| 27 | Kafja | Hiri | Kalcinim-Furre | AOAC 920.93 |
|  |  | ekstrakti | Soxlet | AOAC 920,97 |
|  |  | % e ujit | Furre -halogjene | AOAC 968,11 |
| 28 | Uthulla | Mbetja e thate | Refractometer | AOAC 930,35 C |
|  |  | Hiri | Kalcinim- Furre | AOAC 930,35 D |
|  |  | Aciditeti(ac.acetik) | Titullim | AOAC 930,35 J |
|  |  | alkooli | Distilim-Piknometer | AOAC 930,35 Q |
| 29 | Prodhime konditore | Sheqeri | Kalkulim | AOAC 923.09 |
|  |  | Hiri | Kalcinim-Furre | AOAC 930.22 |
|  |  | Yndyra | Soxlet | AOAC 925.12 |
|  |  | Uji | Furre halogjene | AOAC 935.36 |
| 30 | Marmelata | Mbetja e thate | Refractometer | AOAC 932,12 |
|  |  | Sheqeri | Kalkulim | AOAC 925.35 |
|  |  | Proteinat | Kjeldah | AOAC 920,152 |
|  |  | Uji | Furre halogjene | AOAC 934.06 |
| 31 | Karamelat | Yndyra | Soxlet | AOAC 920.85 |
|  |  | Sheqeri | Kalkulim | AOAC 923.09 |
|  |  | Proteinat | Soxlet | AOAC 930.25 |
|  |  | Uji | Furre -Halogjene | AOAC 935.36 |

III .Laboratori I Mikrobiologjise Sanitare

III. Mikrobiologjia Sanitare Fusha e testimit:

| Nr | Produkti | Parametrat qe do te testohen | Teknika e testimit | Standardi/ Dokumenti referent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uji i pijshëm dhe uji i ambalazhuar | Numri i përgjithshëm i baktereve koliforme | Membran filter | ISO 9308-1:2003 |
|  |  | Bakteret koliforme me origjinë fekale | Membran filter | ISO 9308-1:2003 |
|  |  | Numri i përgjithshëm i baktereve mezofile | Membran filter | ISO 6222:1999 |
|  |  | Streptokoket me origjinë fekale | Membran filter | ISO 7899-2:2000 |
|  |  | Pseudomonas aeruginosa | Membran filter | Mbjellje direkte ne terren selektiv |
| 2 | Ujerat rekreativ dhe puset | Numri i përgjithshëm i baktereve koliforme | Membran filter | ISO 9308-1:2003 |
|  |  | Bakteret koliforme me origjinë fekale | Membran filter | ISO 9308-1:2003 |
|  |  | Numri i përgjithshëm i baktereve mezofile | Membran filter | ISO 6222:1999 |
|  |  | Streptokoket me origjinë fekale | Membran filter | ISO 7899-2:2000 |
|  |  | Pseudomonas aeruginosa | Membran filter | Mbjellje direkte ne terren selektiv |
| 3 | Qumeshti dhe produktet e qumështit | Salmonella | Metode ISO Standard | ISO 6579-2002 |
|  |  | Staphyloccosu aureus | Metode ISO Standard | ISO 6888-2:1999 |
|  |  | Escherichia coli | Metode ISO Standard | ISO 16649-2:2002 |
|  |  | Tharmi dhe myshqet | Metode ISO Standard | Mbjellje direkte ne terren ushqyes |
|  |  | Bakteret koliforme | Metode ISO Standard | ISO 4831:2006 |
|  |  | Numri i pergjithshem i baktereve te gjalla mezofile | Metode ISO Standard | ISO 4833:2003 |
| 4 | Mishi dhe produktet e mishit | Salmonella | Metode ISO Standard | ISO 6579-2002 |
|  |  | Staphyloccocus aureus | Metode ISO Standard | ISO 6888-2:1999 |
|  |  | Escherichia coli | Metode ISO Standard | ISO 16649-2 :2001 |
|  |  | Bakteret koliforme | Metode ISO Standard | ISO 4831:2006 |
|  |  | Numri i pergjithshem i baktereve te gjalla mezofile | Metode ISO Standard | ISO 4833:2003 |
| 5 | Mielli, buka dhe brumerat | Salmonella | Metode ISO Standard | ISO 6579-2002 |
|  |  | Staphyloccosu aureus | Metode ISO Standard | ISO 6888-2:1999 |
|  |  | Escherichia coli | Metode ISO Standard | ISO 16649-2:2001 |
|  |  | Bakteret koliforme | Metode ISO Standard | ISO 4831-2006 |
|  |  | Numri i pergjithshem i baktereve te gjalla mezofile | Metode ISO Standard | ISO 4833:2003 |
|  |  | Tharme dhe myshqe | Metode ISO Standard | Mbjellje direkte ne terren ushqyes |
| 6 | Embelsirat Akulloret Cokollatat | Salmonella | Metode ISO Standard | ISO 6579-2002 |
|  |  | Staphyloccocus aureus | Metode ISO Standard | ISO 6888-2:1999 |
|  |  | Escherichia coli | Metode ISO Standard | ISO 16649-2:2001 |
|  |  | Bakteret koliforme | Metode ISO Standard | ISO 4831:2006 |
|  |  | Numri i pergjithshem i baktereve te gjalla mezofile | Metode ISO Standard | ISO 4833:2003 |
|  |  | Tharme dhe myshqe | Metode ISO Standard | Mbjellje direkte ne terren ushqyes |
| 7 | Veze Majonez | Salmonella | Metode ISO Standard | ISO 6579:2002 |
| 8 | Lengjet Peme dhe perime | Salmonella | Metode ISO Standard | ISO 6579:2002 |
|  |  | Staphyloccocus aureus | Metode ISO Standard | ISO 6888-2:1999 |
|  |  | Escherichia coli | Metode ISO Standard | ISO 16649-2:2001 |
|  |  | Bakteret koliforme | Metode ISO Standard | ISO 4831:2006 |
|  |  | Numri i pergjithshem i baktereve te gjalla mezofile | Metode ISO Standard | ISO 4833:2003 |
|  |  | Tharme dhe myshqe | Metode ISO Standard | Mbjellje direkte ne terren ushqyes |
| 9 | Melmesat Kafja, Vaji | Numri i pergjithshem i baktereve te gjalla mezofile | Metode ISO Standard | ISO 4833:2003 |
|  |  | Tharme dhe myshqe | Metode ISO Standard | Mbjellje direkte ne terren ushqyes |
| 10 | Te gjitha llojet e ushqimet | Salmonella | Mini Vidas | Vidas metoda |
|  |  | Staphylococcus aureus enterotoxin | Mini Vidas | Vidas metoda |
|  |  | Escherichia coli 0157 | Mini Vidas | Vidas metoda |
|  |  | Listeria monocytogenes | Mini Vidas | Vidas metoda |
|  |  | Campylobacter | Mini Vidas | Vidas metoda |
| 11 | Te gjitha llojet e ushqimet | Numri i baktereve aerobe | TEMPO | Tempo metoda |
|  |  | Staphylococcus aureus | TEMPO | Tempo metoda |
|  |  | Bacillus cereus | TEMPO | Tempo metoda |
|  |  | Tharmi dhe myshqet | TEMPO | Tempo metoda |

IV. Laboratori Analitik  Organik

Fusha e testimit:

| Produkti |  | Parametrat qe do te testohen | Teknika e testimit | Standardi/ Dokumenti referent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pije freskuese joalkoholike | 1 | Acesulfam K | kromatografike | EN 12856: 1999 |
| Pije freskuese joalkoholike | 2 | Saharine | kromatografike | EN 12856: 1999 |
| Pije freskuese joalkoholike | 3 | Aspartam | kromatografike | EN 12856: 1999 |
| Pije freskuese joalkoholike | 4 | Kafeine | Kimike | EN 12856: 1999 |
| Pije freskuese joalkoholike | 5 | Benzoat Na | Kimike | EN 12856: 1999 |
| Pije freskuese joalkoholike | 6 | Sorbat K |  | EN 12856: 1999 |
| Produkte dietetike | 7 | Acesulfam K | Kimike | EN 12856: 1999 |
| Produkte dietetike | 8 | Saharine | Kimike | EN 12856: 1999 |
| Produkte dietetike | 9 | Aspartam | Kimike | EN 12856: 1999 |
| Qumesht | 10 | Aflatoxin M1 | Kimike | VIKAM metode (aflaTest) |
| Kikiriki, bajame,festek | 11 | Aflatoxina(total) | Kimike | VIKAM metode (aflaTest) |
| Kokoshka | 12 | Aflatoxina(total) | Kimike | VIKAM metode (aflaTest) |
| Miser(mielli) | 13 | Aflatoxina(total) | Kimike | VIKAM metode (aflaTest) |
| Gruri | 14 | Aflatoxina(total) | Kimike | VIKAM metode (aflaTest) |
| Vaj bimor | 15 | Aflatoxina(total) | Kimike | VIKAM metode (aflaTest) |
| Miser | 16 | Ohratoxin A | Kimike | OchraTest |
| Gruri | 17 | Ohratoxin A | Kimike | OchraTestTM |
| Fiq, rrush dhe kumbulla te thata | 18 | Ohratoxin A | Kimike | OchraTestTM |
| Kafe | 19 | Ohratoxin A | Kimike | OchraTestTM |
| miser |  | Zeralatoxin | Kimike | ZearalaTestTM |
| Ushqim i shpendeve | 20 | Zeralatoxin | Kimike | ZearalaTestTM |

V.

V. Laboratori i Parametrave mjedisore Fusha e testimit

| Produkti | Parametrat qe do te testohen | Teknika e testimit | Standardi/ Dokumenti referent |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametrat e cilësisë së ajrit të brendshëm- Mikroklima | Benzeni(BTEX) | Analizat kimike-ndotësit kimik te ajrit të brendshëm | OBSH |
|  | Formaldehidet |  | OBSH |
|  | Dioksidi i Azotit (NO2) |  | OBSH |
|  | Temperatura |  | OBSH |
|  | Presioni atmosferik |  | OBSH |
|  | Lagështia relative |  | OBSH |
|  | Dioksidi i karbonit |  | OBSH |
|  | Monoksidi i karbonit |  | OBSH |

VI. Laboratori Analitik Inorganik

Fusha e testimit

| Nr. | Lloji/Tipi i analizës | Produkti | Tipi i pajisjes | Parametrat që do të testohen | Diapazoni i testimit Ppb(µ/l) | Pa-saktësia e testimit RSD% 1-10 | Dokumenti referent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | B | 100-1000 | 2.80 | DIN EN16943 |
| 2 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Na | 50-500 | 0.60 | DIN EN16943 |
| 3 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Al | 10-1000 | 4.20 | DIN EN16943 |
| 4 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Mg | 50-1000 | 1.20 | DIN EN16943 |
| 5 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | K | 50-1000 | 0.50 | DIN EN16943 |
| 6 | Analiza kimike | ushqim | ICP- OES | Ca | 50-5000 | 1.50 | DIN EN16943 |
| 7 | Analiza kimike | ushqim | ICP- OES | Cr | 5-500 | 2.40 | DIN EN16943 |
| 8 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Mn | 1-1000 | 0.70 | DIN EN16943 |
| 9 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Fe | 10-1000 | 0.70 | DIN EN16943 |
| 10 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Co | 0.1-10 | 2.30 | DIN EN16943 |
| 11 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Ni | 1-50 | 2.60 | DIN EN16943 |
| 12 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Cu | 200-4000 | 0.80 | DIN EN16943 |
| 13 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Zn | 30-3000 | 1.30 | DIN EN16943 |
| 14 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | As | 1-50 | 0.20 | DIN EN16943 |
| 15 | Analiza kimike | ushqim | ICP- OES | Se | 1-50 | 0.60 | DIN EN16943 |
| 16 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Ag | 5-100 | 3.50 | DIN EN16943 |
| 17 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Cd | 0.5-10 | 1.60 | DIN EN16943 |
| 18 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Sb | 1-10 | 1.70 | DIN EN16943 |
| 19 | Analiza kimike | ushqim | ICP-OES | Hg | 0.2-10 | 0.70 | DIN EN16943 |
| 20 | Analiza kimike | ushqimi | ICP-OES | Pb | 1-100 | 1.30 | DIN EN16943 |
| 21 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Zn | 30-3000 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 22 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Cu | 200-4000 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 23 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Cd | 0.5-10 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 24 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Pb | 1-100 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 24 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Co | 0.1-10 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 26 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Ni | 1-50 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 27 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Na | 50-500 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 28 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | K | 50-1000 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 29 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Mg | 50-1000 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 30 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Al | 10-1000 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 31 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Ca | 50-1000 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 32 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Cr | 5-500 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 33 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Mn | 1-1000 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 34 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | As | 1-50 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 35 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Se | 1-50 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 36 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Sb | 1-10 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 37 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Hg | 0.2-10 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 38 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Fe | 10-1000 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |
| 39 | Analiza kimike | ujë | ICP-MS ICP-OES | Ag | 5-100 | 1-10 | EPA6020A DIN EN16943 |